ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том Ii

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2013

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер 								В.Г. Скрипова

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество карт |
| --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории п.Бурановка М 1:5000. | 1 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории Бурановского сельсовета М 1:25000 | 1 |
|  | Генеральный план Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:25000 | 1 |
|  | Генеральный план п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (газоснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (связь) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (теплоснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема функционального зонирования п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	8

1.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ	8

1.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	9

2.2.1.Архитектурно-планировочные решения	9

2.2.2.Функциональное зонирование	10

1.3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	11

2.3.1.Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	11

2.3.2.Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	11

2.3.3.Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	12

2.4.	РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

2.5.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	13

2.6.	МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	13

2.6.1. Водоснабжение	13

2.6.2.Водоотведение (канализация)	13

2.6.3.Газоснабжение	14

2.6.4.Электроснабжение	14

2.6.5.Связь и информатизация	15

2.7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	15

2.8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	17

2.8.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	17

2.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	17

2.8.3.Мероприятия по охране водной среды	17

2.8.4.Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	17

2.9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	18

2.10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	20

2.11.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	23

2.11.1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	23

2.11.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	24

2.11.3.Мероприятия по гражданской обороне	24

3.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	26

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	30

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Павловского района», разработанная ООО «Алтайгипрозем» в 2008 г., «Программа социально-экономического развития муниципального образования Павловский район на период до 2017 гг.», «Программа социально-экономического развития МО Бурановский сельсовет на период до 2017 года».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014- 2019, и расчётный срок до 2034 года; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования  устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Павловского района – Бурановский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

Создание генерального плана выполнялось на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности п.Бурановка путем насыщения его услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население сельсовета - здравоохранение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- реконструкция и модернизация действующих предприятий; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

- транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система не может в настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Бурановского сельсовета, поэтому для развития выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией малых предприятий. Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

2.2.1.Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры п.Бурановка, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенного пункта предполагается в юго-западном направлении в целях нового жилищного строительства.

Предусмотрено строительство общественно-деловых подцентров в районах перспективной и сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра. Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного поселка с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

2.2.2.Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование (Таблица 18).

На территории п.Бурановка выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (С);

- зона специального назначения (Сп);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1.Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

Согласно расчетам численность населения п.Бурановка на 1-ю очередь и расчетный срок составит: 1120 и 1255 чел. соответственно.

Формирование жилых зон в п.Бурановка планируется в юго-западной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока выделено 15 га площади (для 92 домов), в том числе: на первую очередь 47 дома – 7 га, при размере приусадебных участков 20 соток. Развитие жилой зоны будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

2.3.2.Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом генерального плана предусмотрено на  1 очередь:

- капитальный ремонт детского сада;

- реконструкция школы;

- капитальный ремонт врачебной амбулатории;

- капитальный ремонт дома культуры;

- капитальный ремонт библиотеки;

- строительство детской площадки;

- строительство пожарной части.

Проектом генерального плана предусмотрено на расчетный срок:

- строительство детского сада на 50 мест;

- капитальный ремонт здания Администрации.

2.3.3.Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий лесного и сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом генерального плана предусмотрено на первую очередь:

- строительство контрольно-селекционного двора на 200 голов КРС в СПК «Бурановский» (500 м на северо-запад от п.Бурановка)

## РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрено капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети в п.Бурановка.

На территории МО принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусматривается так же строительство объекта придорожного сервиса (шиномонтаж) возле заправки при выезде из поселка.

## ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Отрицательным физико-геологическим фактором является оврагообразование.

На овражистых участках следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, снижения воздействия выветривания. Для защиты берегов рек необходимо максимальное сохранение существующей растительности, террасирование склонов.

## МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.6.1. Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на расчетный срок составляет 544,2 м3/сут.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция водонапорных скважин.

2.6.2.Водоотведение (канализация)

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается создание централизованной системы канализации населенного пункта. От общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.6.3.Газоснабжение

Проектом предусмотрена газификация территорий в населенном пункте, которые еще не газифицированы.

Использование природного газа предусматривается на:

- индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и подогрева воды;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

2.6.4.Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

2.6.5.Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в п.Бурановка являются:

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Проектом предлагается изменение границ муниципальных образований Бурановский, Рогозихинский и Лебяжинский сельсоветы Павловского района.

Изменение границ с Рогозихинским сельсоветом обусловлено учтенными участками в государственном кадастре недвижимости с кадастровыми номерами 22:31:031001:711, 22:31:030105:719, 22:31:031001:98, 22:31:031001:712, 22:31:031001:100, 22:31:031001:70, 22:31:030105:702. Данные земельные участки входят в категорию земель населенных пунктов (п.Бурановка) и территориально расположены между п.Бурановка и п.Рогозиха. Так как данные участки учтены в государственном кадастре недвижимости, то предложено изменение границ муниципальных образований и включение данных участков в состав земель населенного пункта п.Бурановка.

Изменение границ с Лебяжинским сельсоветом обусловлено наличием учтенных земельных участков в государственном кадастре недвижимости с кадастровыми номерами (22:31:031001:105, 22:31:031001:122, 22:31:031001:99). Данные земельные участки входят в категорию земель населенных пунктов п.Бурановка и территориально расположены в Лебяжинском сельсовете. Так как данные участки учтены в государственном кадастре недвижимости, то предложено изменение границ муниципальных образований и включение данных участков в состав земель населенного пункта п.Бурановка.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального  назначения; для размещения полигона ТБО, скотомогильника с биологической камерой, полей фильтрации.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 1.

Таблица 1

Баланс земель

| Категория земель МО Бурановский сельсовет | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 282 |  | 310 |
| п.Бурановка (Бурановский с/с) | 282 |  |  |
| Земли сельхоз. назначения | 9120 | -1,8 (земли промышленности)* | 9118.2 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 24 | +1,8 | 25.8 |
| Земли лесного фонда | 408 |  | 408 |
| Кроме того: |  |  |  |
| п.Бурановка (в Лебяжинском с/с) | 18 | +18 |  |
| п.Бурановка (в Рогозихинском с/с) | 10 | +10 |  |
| Итого: | 9834 |  | 9862** |

*в земли промышленности входят территории, занятые объектами специального назначения – под полигон ТБО – 0,44 га, под скотомогильник с биологической камерой – 0,06 га, под поля фильтрации – 1,3 га.

**увеличение площади земель Бурановского сельсовета вследствие изменения границ МО Бурановский, Лебяжинский и Рогозихинский сельсоветы

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.8.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

2.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

2.8.3.Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

2.8.4.Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В связи с этим проектом предусмотрено консервация скотомогильника с захоронением в яму и ликвидация полигона ТБО вблизи населенного пункта с последующей рекультивацией земель.

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов предусматриваются на полигоне ТБО, который будет расположен в 1 км на севере от п.Бурановка. Скотомогильник с биологической камерой будет расположен там же, недалеко от полигона ТБО.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Ширина водоохранной зоны р.Рогозиха составляет 100 м,  прибрежной защитной - 50 м.

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются линии электропередач 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10кВ установлены 20 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории поселения, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

На территории Бурановского сельсовета расположена часть Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Касмалинский». Заказник является комплексным (ландшафтным) и предназначен для сохранения экосистемы ленточного бора.

Режим охраны заказника.

На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранных зон; проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной экологической экспертизы; устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья; геологоразведка и добыча полезных ископаемых.

На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомыми-вредителями растений; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии; регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек не далее 3 км от населенных пунктов; организованный экотуризм.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.11.1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Бурановского сельсовета  находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория Рогозихинского сельсовета, которая непосредственно граничит с п.Бурановка относится к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Состав преимущественно – береза и сосна. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

В целях предупреждения крупных лесных пожаров проектом предлагается создание системы противопожарных барьеров. В качестве противопожарных барьеров предусмотрено использование естественных барьеров, - шириной до 150 м, эффективность которых достигается путем уборки горючего материала - подлеска, а также искусственные разрывы, обеспечивающие минимальные противопожарные разрывы (15 м). Барьеры (заслоны) служат преградой распространению верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации действующих очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

2.11.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 5 классом опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

2.11.3.Мероприятия по гражданской обороне

Проектируемый населенный пункт не имеет категории по ГО, находятся в сельской местности и расположен вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Бурановский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Сирена оповещения на территории населенного пункта отсутствует. Проектом предусмотрено установка сирены оповещение на здании Дома культуры. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

Таблица 2

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Бурановский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | п.Бурановка | 50 мест | разработка проектной документации, строительство | 2019-2034гг. |
|  | Детский сад | п.Бурановка | 40 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | Школа | п.Бурановка | 130 мест | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2019гг. |
|  | Врачебная амбулатория | п.Бурановка | 191 м2 | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | Дом культуры | п.Бурановка | 300 мест | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | Библиотека | п.Бурановка | 70 м2 | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2019гг. |
|  | Детская площадка | п.Бурановка | 0,1 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |
|  | здание Администрации | п.Бурановка | 148 м2 | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2019-2034гг. |
|  | Пожарная часть | п.Бурановка | 2 пожарные машины | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019гг. |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома усадебного типа | п.Бурановка | 6060 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034 гг. |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1. | Улично-дорожная сеть | п.Бурановка | 7 км | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2034гг. |
| 2. | Придорожный сервис | п.Бурановка | 0,1 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019 гг. |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | п.Бурановка | 6 км | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2034гг. |
|  | Водонапорные скважины | п.Бурановка | 4 ед. | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2034гг. |
|  | Газовые сети | п.Бурановка | 0,5 км | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034гг. |
|  | Электрические сети ВЛ 04/10 | п.Бурановка | 6 км | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2034гг. |
|  | КТП | п.Бурановка | 10 ед. | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2034гг. |
|  | Система уличного освещения | п.Бурановка | 2 км | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019 гг. |
|  | Линии связи | п.Бурановка | 3 км | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2034гг. |
| 5.Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| 1. | Контрольно-селекционный двор СПК «Бурановский» | 500 м на северо-запад от п.Бурановка | 200 голов КРС | разработка проектной документации, строительство | 2014-2019 гг. |
| 6. Санитарная очистка и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон ТБО | 200 м на север от п.Бурановка | 0,3 га | консервация с последующей рекультивацией нарушенных земель | 2014-2034 гг. |
| 2. | Скотомогильник с захоронением в яму | 200 м на север от п.Бурановка | 0,06 га | консервация | 2014-2034 гг. |
| 3. | Полигон ТБО | 1000 м на север от п.Бурановка | 0,44 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034 гг. |
| 4. | Скотомогильник с биологической камерой | 1000 м на север от п.Бурановка | 0,06 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034 гг. |
| 5. | Кладбище | на северо-востоке п.Бурановка | 0,5 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2034 гг. |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 3

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | Расчётный срок, 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения | га | 9834 | 9862 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9120 | 9118,2 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 24 | 25,8 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
|  | Земли лесного фонда | га | 408 | 408 |
|  | Земли водного фонда | га | 0 | 0 |
|  | Земли запаса | га | 0 | 0 |
|  | Земли населённых пунктов | га |  | 310 |
|  | п.Бурановка (Бурановский с/с) |  | 282 |  |
|  | п.Бурановка (из Лебяжинского с/с) |  | 18 |  |
|  | п.Бурановка (из Рогозихинского с/с) |  | 10 |  |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения сельского поселения | чел./% | 973 | 1255 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел./% | 171 | 245 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 584 | 790 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 218 | 220 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | кв.м | 16530 | 22590 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 16530 | 22590 |
|  | секционная застройка | кв.м | - | - |
|  | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 16,9 | 18 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 90 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 125 | 130 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 10 | 10 |
|  | СДК/Библиотека | объект | 1/1 | 1/1 |
|  | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 11,4 | 14,3 |
|  | главных дорог | км | 2 | 2,5 |
|  | основных улиц | км | 1,4 | 1,4 |
|  | второстепенных улиц | км | 8 | 10,4 |
|  | Придорожный сервис | Ед. | - | 1 |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/в сутки | 359,7 | 544,2 |
|  | Протяженность газовых сетей | км | 10,4 | 10,9 |
|  | Обеспеченность населения телефонными аппаратами | Ед. на 100 чел. | 13,4 | 20 |
|  | Общее количество кладбищ | Ед/га | - | 1/0,5 |